ПАСПОРТ НА ТАЛЬ (ЛЕБЕДКУ) ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ

РА-250/500/1000/1200

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Электрическая таль предназначена для подъема и горизонтального перемещения и груза. Также в комплекте с тележкой она может использоваться для горизонтального перемещения по двутавровой балке. Механизм подъема приводится в движение с помощью электродвигателя.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стационарные тали

| г/п, кг | высота подъема, м | V подъема м/мин | предельная нагрузка троса, кг | рабочее напряжение, В | двигатель подъема, Вт | масса, кг | габариты упаковки, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 125/250 | 12/6 | 10/5 | 800 | 220/50 Гц | 510 | 13 | 360х230х140 |
| 250/500 | 12/6 | 10/5 | 1300 | 220/50 Гц | 1020 | 18 | 400х240х160 |
| 250/500 | 20/10 | 10/5 | 1300 | 220/50 Гц | 1020 | 22 | 430х240х160 |
| 500/1000 | 12/6 | 8/4 | 1600 | 220/50 Гц | 1600 | 34 | 520х370х250 |
| 500/1000 | 20/10 | 8/4 | 1600 | 220/50 Гц | 1600 | 34,1 | 560х370х250 |
| 600/1200 | 12/6 | 8/4 | 1700 | 220/50 Гц | 1900 | 35 | 555х370х250 |
| 600/1200 | 20/10 | 8/4 | 1700 | 220/50 Гц | 1900 | 35,2 | 585х370х250 |

Тали с тележкой передвижения

| г/п, кг | высота подъема, м | U, В | V подъема м/мин | двиг. подъема, Вт |  | V передв. м/мин | двиг. передв., Вт | балка, мм | масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 250/500 | 12/6 | 220 | 10/5 | 1020 |  | 16 | 150 | 68-110 | 45 |
| 500/1000 | 12/6 | 220 | 8/4 | 1600 |  | 16 | 150 | 68-110 | 53 |

Дата продажи:                                    МП:                            Кол-во:           шт

3. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Конструкция канатной электротали состоит из электродвигателя, редуктора, тормоза, канатного барабана, стального грузового каната, крюковой подвески и пусковой аппаратуры. Механизм подъема тельфера приводится в движение с помощью электродвигателя. Контроль работы осуществляется посредством дистанционного пульта управления. Горизонтальное движение данного механизма происходит путем его перемещения по двутавровой балке на подвесной электрической тележке.

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ И ПОРЯДОК РАБОТЫ

Механизмы до пуска в работу должны подвергаться полному техническому освидетельствованию, включающему осмотр, статические испытания грузом, на 25% превышающим их номинальную грузоподъемность и динамические испытания грузом, на 10% превышающим номинальную грузоподъемность. Для осуществления подъема таль необходимо распаковать и закрепить на ровной твердой поверхности или опоре. После этого подключить ее к сети электропитания и испытать работу с грузом, подняв его на высоту 200-300 мм. Если механизм функционирует нормально, то можно продолжать работу. Смазку каната, крюковой подвески, редуктора производить регулярно перед началом работ, следить за тем, чтобы ось, втулка, подшипник крюковой подвески, шестерни редуктора всегда были смазаны.

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Не оставляйте работающую таль без присмотра.

- Перед подъемом груза необходимо испытать таль. Если таль не может поднять груз, прекратите работу.

- Не разбирайте таль, если она работает или подключена к электросети.

- Не используйте таль во время дождя или грозы. Не стойте под нагруженной талью.

- Запрещается поднимать груз массой, превышающей номинальную грузоподъемность механизма.

- Оставляйте как минимум три оборота каната на барабане.

- При износе или повреждении стального каната замените его на аналогичный.

- Запрещается работа с оттянутым грузом. Запрещается подтаскивание груза по земле или полу.

- Внимание: электромотор тали не оснащен термопредохранителем от перегрузки, поэтому, если таль эксплуатировалась до 30 минут непрерывно, то дайте электродвигателю остыть (не менее 10 минут).

- Запрещается использовать механизм для подъема людей.

- Запрещается выравнивание груза и поправка грузозахватных приспособлений на весу.

- Периодически проверяйте состояние стального троса. Проверяйте фиксирующие болты на кронштейне.

- Проверяйте состояние и затяжку гаек, которые фиксируют зажимы троса.

- Периодически проверяйте кнопки «вкл.» и «выкл.» двигателя.

- Для обеспечения безопасности работы тали в ее линии электропередачи должен быть установлен дополнительный автоматический выключатель, соответствующий мощности двигателя.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок устанавливается 6 месяцев со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не более 12 месяцев со дня изготовления. Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате естественного износа, плохого ухода, неправильного использования или небрежного обращения, а также являющиеся следствием несанкционированного вмешательства в устройство изделия лиц, не имеющих специального разрешения на проведение ремонта. В целях определения причин отказа и/или характера повреждений изделия производиться техническая экспертиза сроком 10 рабочих дней. По результатам экспертизы принимается решение о замене/ремонте изделия. При этом изделие принимается на экспертизу только при наличии паспорта с отметкой о дате продажи и штампом организации-продавца. Срок консервации 3 года.

Если нужен удлинитель, воспользуйтесь прилагаемой таблицей:

| Длина удлинителя | Сечение кабеля |
| --- | --- |
| До 20 м От 20 до 50 м | 1,5 мм 2,5 мм |